Prüfprotokoll UZ 07

Holz, Holzwerkstoffe und

Fußbodenbeläge aus Holz

Version 10.0

vom 1. Juli 2024

Allgemeine Erläuterungen

- Das Prüfprotokoll richtet sich in erster Linie an Gutachter und stellt eine Spezifizierung der in der Richtlinie angeführten Prüfungen dar. Es zielt darauf ab, die Produktprüfung im Rahmen eines Umweltzeichen-Antrages zu vereinheitlichen und soll als praxisbezogener Leitfaden zur Prüfungsdurchführung verstanden werden, in dem die relevanten Prüfungsschritte samt zugehöriger Prüfungsmethoden dargestellt sind.

- Für den Gutachter soll jedoch die Möglichkeit bestehen, in einzelnen Fällen vom vorliegenden Rahmenpapier abzugehen, sofern dies einer effizienten Prüfungsdurchführung dienlich ist. Gründe für die Abweichungen vom vorgeschlagenen Prüfmodus sowie die Einhaltung des grundsätzlichen Anforderungsniveaus sind im Rahmen des Gutachtens darzustellen.

Ebenso hat der Gutachter die Möglichkeit, schon bestehende Untersuchungsergebnisse in das Gesamtgutachten einfließen zu lassen, sofern diese bezüglich der Aktualität und in inhaltlicher Hinsicht den Richtlinienanforderungen entsprechen.

- Vom zu überprüfenden Produkt bzw. der Kollektion sind Stichproben nach anerkannten Regeln der Statistik so zu ziehen, dass eine Überprüfung aller Anforderungen der gegenständlichen Umweltzeichen Richtlinie, unter Berücksichtigung einer effizienten Prüfungsdurchführung, möglich ist.

- Ein gemeinsames Prüfprotokoll für mehrere Produkte ist nur für den Fall sinnvoll, wenn es sich lediglich um geringfügige Unterschiede innerhalb der Produkte handelt, die keinen Einfluss auf die zu erfüllenden Kriterien haben, etwa die Farbe.

Bitte beantragen Sie alle Produkte in unserem Online-Antragssystem ASW:

- Erstanträge über den Link „Online-Antrag“ hier  
Holz, Holzwerkstoffe und Fußbodenbeläge aus Holz UZ 07 ← Zertifizierung ← Der Weg zum Umweltzeichen - Allgemeine Informationen ← Umweltzeichen.at

- Weitere Produkte, Änderungen und Folgeprüfungen unter  Umweltzeichen-Produkte; mit dem Login (Email-Adresse) und „Passwort vergessen“ (falls vergessen) können Sie dort einsteigen. Sollte Ihnen die Email-Adresse nicht bekannt sein, die als Login eingetragen ist, können wir Ihnen gerne weiterhelfen.

- Bitte laden Sie bzw. der von Ihnen angewählte Prüfer dort auch alle Dokumente, wie dieses Prüfprotokoll und die Beilagen hoch.

Allgemeine Angaben

Angaben zum Antrag:

Firma:	      	
Adresse:	      	
Produktionsstätte:

(falls nicht ident mit der Firmenadresse)

AnsprechpartnerIn:

Telefon:	      	  E-Mail:

Angaben zum Gutachten (bitte ankreuzen):

ERSTPRÜFUNG

Alle Anforderungen sind zu überprüfen und das komplette Prüfprotokoll ist auszufüllen.

FOLGEPRÜFUNG (VERLÄNGERUNG DER LIZENZ)

Produktänderungen	
Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert (z.B. Rezeptur, Verpackung, Deklaration), muss in den entsprechenden Punkten nachgewiesen werden, dass alle Anforderungen der Richtlinie weiterhin eingehalten werden.

Änderungen der Richtlinie
Das Produkt ist (auch) hinsichtlich der geänderten Anforderungen der Richtlinie vom Juli 2024 zu überprüfen, diese sind im Prüfprotokoll farblich hinterlegt .

Prüfstelle:

Adresse:

GutachterIn:

Telefon:

# Produktgruppendefinition

Bei Folgeprüfungen, oder Gutachten bei Produkt- oder Richtlinien-Änderungen:

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert?	 ja	nein

Wenn ja, welche Änderungen?

Angaben zum Produkt / zu den Produkten:

Es handelt sich um

Holz oder Holzwerkstoff

Parkett- und Holzfußböden gemäß ÖNORM EN 14342

Laminatbodenbeläge gemäß den Normen ÖNORM EN 13329, ÖNORM EN 14978 oder ÖNORM EN 15468

Produktbezeichnung(en):

Nähere Angaben zu Holzarten, Format, Trägermaterial, Oberflächenbehandlung etc.:
        ODER in Beilage Nr.:

Das Produkt entspricht (weiterhin) der „Produktgruppendefinition“ 
in der Richtlinie UZ 07	 ja	 nein

Anmerkungen/Beilage Nr.:

# Gesundheits- und Umweltkriterien

## Herkunft des Holzes

Bei Folgeprüfungen, oder Gutachten bei Produkt- oder Richtlinien-Änderungen:

Hat sich das Produkt bezüglich Punkt 2.1 seit dem letzten Gutachten geändert?  ja	nein
Wenn ja, welche Änderungen?

Daten zum jährlich eingesetzten Holz und den Holzwerkstoffen für die beantragten Produkte:

- Aufstellung der eingesetzten Holzarten und Holzwerkstoffe, deren Herkunft und Menge, siehe Tab.2a und b im Anhang.

- Nachweis des jährlichen Outputs an Möbeln bzw. Produkten
in Beilage Nr.

Anteil an primärem Holz bzw, Primärfaserstoffen			      %

Falls eingesetzt:

Sie stammen vollständig aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung

Nachweise

Die Rückverfolgbarkeit der gesamten Produktionskette vom Wald zum Produkt muss nachvollziehbar und dokumentiert sein.

Der Antragsteller resp. die Antragstellerin muss Art, Menge und Herkunft des Holzes bilanzieren, das in dem mit dem Umweltzeichen versehenen Produkt enthalten ist.

Mindestens 70 % der primären Hölzer resp. Primärfaserstoffe bedürfen eines in der Regel höheren Standards der folgenden Nachweise:

  - PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

  - FSC (Forest Stewardship Council)

  - Holz von hier

  - Naturland

  - ISO 38 200 certified

  - Gleichwertige Nachweise

Für maximal 30% der primären Hölzer resp. Primärfaserstoffe werden folgende Nachweise anerkannt.

- Sorgfaltspflichtregelung (Due Diligence System - DDS)
UND

- Herkunft - Land mit geringem Risiko gemäß Kapitel 5 EUDR Länder-Benchmarkingsystem

ODER

- Risikobewertung und geeignete Risikominderungsmaßnahmen

Nachweise/Anmerkung/Beilage:

Anteil an Sägenebenprodukten und Recyclingholz: 				     	%

Falls eingesetzt:

Sie entsprechen der Recyclingholz-Verordnung. Beilagen: Beurteilungsnachweise 	gemäß Anhang 2 (Recyclingholz) bzw. Anhang 3 (Recyclingholzprodukte).

Nachweise/Anmerkung/Beilage:

Für Holz und Holzwerkstoffe, die nach der Richtlinie UZ 07 „Holz- und Holzwerkstoffe“ zur Vergabe des Österreichischen Umweltzeichens lizenziert sind, sind die o.g. Anforderungen erfüllt.

Anmerkungen/Beilagen

## Allgemeine Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe

Bei Folgeprüfungen, oder Gutachten bei Produkt- oder Richtlinien-Änderungen:

Hat sich das Produkt bezüglich Punkt 2.2 und dem folgenden Punkt 2.3 
(spezifische Regelungen) seit dem letzten Gutachten geändert?	 ja	nein

Wenn ja, welche Änderungen?

Eine Aufstellung aller für Umweltzeichenprodukte eingesetzten Stoffe und Gemische  befindet sich in Tabelle 2 im Anhang.

Für flüssige Oberflächenbehandlungsmittel und –beschichtungen gilt zusätzlich folgendes Kapitel (2.2).

Für alle anderen Stoffe und Gemische, die bei der Produktion zum Einsatz kommen (Klebstoffe, Reinigungsmittel für Lackreste etc.) bestätigen Sie bitte Folgendes:

- Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) für alle eingesetzten Stoffe 
bzw. Gemische sind dem Gutachten in deutscher oder englischer 
Sprache beigelegt. 	 ja	 nein

Sicherheitsdatenblätter siehe Beilage Nr.:

Es wurden keine halogenierten organische Verbindungen zugesetzt – mit

Ausnahme einzelner Chemikalien, für die es gesonderte, im Folgenden festgelegte Regelungen gibt.

Maximal zulässige Einsatzkonzentrationen von Stoffen, die in bestimmte Gefährlichkeitsmerkmale eingestuft sind:

Ausnahmen:

Es wurde in der CLP-VO ein spezifischer Konzentrationsgrenzwert festgelegt - dann gilt der niedrigere Wert als Grenzwert. 
Lediglich die Grenzwerte für „Umweltgefahren“ mit den Gefahrenhinweisen H400, H410, H411, H420 haben generelle Gültigkeit.

Ausnahmen:

- Zinkphosphat (CAS 7779-90-0) und Zinkoxid (CAS 1314-13-2) als Isolierpigmente dürfen insgesamt zu max. 2 % zugesetzt werden.

- Diphenyl-2-ethylhexylphosphat (CAS 115-86-6) ist bis 1,5% zulässig.

- Triphenylphosphat (CAS 115-86-6) ist bis 0,2% zulässig. 
Sobald diese Substanz auf die Kandidatenliste nach REACH gesetzt wird oder als endokriner Disruptor eingestuft wird, ist diese Ausnahmeregelung nicht mehr gültig und die maximale Einsatzkonzentration beträgt 0,1% bzw. entspricht dem spezifischen Grenzwert für die Einstufung.

- Formaldehyd. Hier gelten die Kriterien zur Emission.

Tabelle 4: Gefährlichkeitsmerkmale laut REACH, CLP und ArbeitnehmerInnenschutz-VO

| Gefahrenhinweise: Gefahrenkategorien | Allgemeiner Grenzwert in Gewichts% |
| --- | --- |
| Akut toxisch der Kategorien 1, 2 oder 3 |  |
| H300: Akut Tox. oral Kat.1 und 2 H310: Akut Tox. dermal Kat.1 und 2 H330: Akut Tox. inhalativ Kat.1 und 2 | 0,1 |
| H301: Akut Tox. oral Kat. 3 H311: Akut Tox. dermal Kat. 3 H331: Akut Tox. inhalativ Kat. 3 | 0,1 |
| Toxisch für spezifische Zielorgane (STOT) der Kategorien 1 |  |
| H370: STOT einmalig Kat. 1 H372: STOT wiederholt Kat. 1 | 1,0 |
| Karzinogenität |  |
| H350, H350i: Kat. 1A, 1B | 0,1 |
| H351: Kat.2 | 0,1 |
| Keimzellmutagenität |  |
| H340: Kat. 1A, 1B | 0,1 |
| H341: Kat.2 | 1,0 |
| Reproduktionstoxizität |  |
| H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df: Kat. 1A, 1B | 0,1 |
| H361f, H361d, H361fd: Kat.2 | 0,1 |
| H362: Reproduktionstoxisch auf oder über die Laktation | 0,1 |
| Endokrine Disruption mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit |  |
| EUH380: Kann beim Menschen endokrine Störungen verursachen | 0,1 |
| EUH381: Steht in dem Verdacht, beim Menschen endokrine Störungen zu verursachen | 0,1 |
| Umweltgefahren |  |
| H400: Akut gewässergefährdend | 1,0 |
| H410: Chronisch gewässergefährdend Kat. 1 | 1,0 |
| H411: Chronisch gewässergefährdend Kat. 2 | 1,0 |
| H420: Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre | 0,1 |
| Endokrine Disruption mit Wirkung auf die UmweltError: Reference source not found |  |
| EUH430: Kann endokrine Störungen in der Umwelt verursachen | 0,1 |
| EUH431: Steht in dem Verdacht, endokrine Störungen in der Umwelt zu verursachen | 0,1 |
| Persistente UmweltschadstoffeError: Reference source not found |  |
| Stoffe, die als PBT (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB (stark persistent und stark bioakkumulierend) eingestuft sind (REACH, Anhang XIII). | 0,1 |
| EUH440: Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen | 0,1 |
| EUH441: Starke Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen | 0,1 |
| EUH450: Kann lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen | 0,1 |
| EUH451: Kann sehr lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen | 0,1 |
| Kandidatenliste |  |
| Stoffe, die nach Artikel 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden. Dabei ist jene Version der Kandidatenliste gültig, die zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuell ist. | 0,1 |
| Regelungen zum ArbeitnehmerInnenschutz |  |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung „eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe“ (Anhang III – A1 und A2) und als „krebserzeugende Stoffgruppen oder Stoffgemische“ (Anhang III – C) eingestuft sind | 0,1 |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung als „mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential“ (Anhang III - B) eingestuft sind | 1,0 |

Sofern Stoffe bzw. Gemische mit Inhaltsstoffen verwendet werden, die in die Gefährlichkeitsmerkmale entsprechend Tabelle 4 eingestuft sind, sind diese in folgende Tabelle zu übertragen.

Tabelle 5: Stoffe bzw. Gemische mit Inhaltsstoffen mit Gefährlichkeitsmerkmalen nach Tabelle 4

| Handelsname des Stoffs/Gemischs | Chem. Bez. des Inhaltsstoffs | CAS-Nummer | SDB Beil.Nr. | Einstufung | Massen% in Produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alle Stoffe bzw. Inhaltsstoffe in Gemischen mit Gefährlichkeitsmerkmalen nach

Tabelle 4 werden zu maximal den dort angeführten Massen% bzw. entsprechend der Grenzwerte gemäß der genannten Ausnahmen eingesetzt.     ja 		 nein

Stoffe und Gemische, die während der Herstellung die in Tabelle 4 angeführten Gefährlichkeitsmerkmale verlieren (z.B. durch Ausreagieren), sind von den angeführten Mengenbeschränkungen ausgenommen. Sollte dies der Fall sein, so ist unter folgendem Punkt (Anmerkungen/Beilage Nr.) der Verlust des Gefährlichkeitsmerkmals plausibel darzustellen.

Anmerkungen/Beilage Nr.:

## Spezifische Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe

Zusätzlich zu Kapitel 2.2 gilt Folgendes.

### Biozide Ausrüstung

Die eingesetzten Hölzer und/oder Holzwerkstoffe sind nicht biozid ausgerüstet.   ja

### Flammschutzmittel

Es werden keine Flammschutzmittel eingesetzt

oder

Es werden folgende Flammschutzmittel eingesetzt:

Anorganische Ammoniumphosphate (Bsp. Diammoniumphosphat, Ammoniumpolyphosphat etc.)

andere wasserabspaltende Minerale (Aluminiumhydrat o.ä.)

Blähgraphit

### Flüssige Oberflächenbehandlungsmittel und –beschichtungen

### Es sind die Sicherheitsdatenblätter und vorgegebenen Herstellererklärungen beizulegen.

Anmerkung/Beilagen:

Alle Anforderungen gemäß der Punkte 2.2 und 2.3 der Richtlinie 
werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

Anmerkung/Beilage:

## und 2.5   Emissionsgrenzwerte

Bei Folgeprüfungen, oder Gutachten bei Produkt- oder Richtlinien-Änderungen:

Hat sich das Produkt bezüglich Punkt 2.4 seit dem letzten Gutachten geändert?  ja	nein
Wenn ja, welche Änderungen?

Die Nachweise für die Bindemittel Formaldehyd (2.4.1), Phenole (Kap. 2.4.2) oder MDI (Kap.2.4.3) können entfallen, sofern sie in der Prüfkammermessung nach Kap.2.4.4 erfasst werden.

### Emissionsgrenzwerte Holzwerkstoffe mit Formaldehyd-haltigen Bindemitteln

Die verwendeten, vom Antragsteller erworbenen Holzwerkstoffe emittieren - entsprechend dem eingesetzten Trägerwerkstoff bzw. dem eingesetzten Bindemittel – maximal:

- 0,05 ppm (0,062 mg/m³) Formaldehyd pro m³ bzw. 			 ja    nein
2,0 mg Formaldehyd pro m2 und h

Nachweis durch

- Messung, Beilage Nr.:

- Verwendung von Holzwerkstoffen, die nach UZ 07 „Holz- und Holzwerkstoff“ zertifiziert sind, UW-Nr.:

- Verwendung von Holzwerkstoffen, die mit einem Gütezeichen mit maximal den in der Rl. genannten Grenzwerten ausgezeichnet sind, nämlich
     
Zertifikat, Beilage Nr:

### Und 2.5.2 Emissionsgrenzwerte Holzwerkstoffe mit phenolhaltigen Bindemitteln

Die verwendeten, vom Antragsteller erworbenen Holzwerkstoffe emittieren - entsprechend dem eingesetzten Trägerwerkstoff bzw. dem eingesetzten Bindemittel – maximal:

- 10 g/m³ (Prüfung nach 24 h, 72 h und 28 Tagen) 			 ja    nein

Nachweis durch

- Messung, Beilage Nr.:

### Und 2.5.3 Emissionsgrenzwerte Holzwerkstoffe mit Bindemitteln auf Basis von polymerem MDI (Methyldiisocyanat)

Eine Emission an MDI bei den erworbenen Holzwerkstoffen – entsprechend dem eingesetzten Trägerwerkstoff –

- ist nicht nachweisbar sein (Nachweisgrenze 0,1 µg/m³).               ja    nein

Nachweis durch Messung, Beilage Nr.:

### und 2.5.4 Emissionsgrenzwerte für VOC

Die in der folgenden Tabelle angeführten Emissionsgrenzwerte werden     ja	 nein
eingehalten:

| Substanz | 3. Tag | Endwert (28. Tag) |
| --- | --- | --- |
| Summe der organischen Verbindungen im Retentionsbereich C6 – C16 (TVOC) mit Ausnahme von Essigsäure und Acetaldehyd | ≤ 3,0 mg/m³ | ≤ 0,4 mg/m³ |
| Essigsäure |  | ≤ 600 µg/m³ |
| Acetaldehyd |  | ≤ 120 µg/m³ |
| Summe organische Verbindungen im Retentionsbereich > C16 – C22 (Σ SVOC) | - | ≤ 0,1 mg/m³ |
| Krebserzeugende Stoffe | ≤ 10 µg/m³ Summe | ≤ 1 µg/m³ je Einzelwert |
| Summe VOC ohne NIK, | - | ≤ 0,1 mg/m³ |
| R-Wert | - | ≤ 1 |
| Formaldehyd | - | ≤ 37 µg/m³ (0,030 ppm) Prüfkörper entspr. ÖNORM EN 717-1 |

Die Nachweise für Formaldehyd, Phenole oder MDI können entfallen, wenn die Einhaltung dieser Grenzwerte anhand von Einzelmessungen (Kapitel 3.3.1, 3.3.2 oder 3.3.3) nachgewiesen werden.

Prüfbedingungen gemäß ÖNORM EN 16516 mit den Ausführungsbestimmungen gemäß AgBB-Schema in der jeweils gültigen Fassung, zu finden hier:
Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten | Umweltbundesamt

Raumbeladung: 0,5 m²/m³ für Holz- und Holzwerkstoffe

Raumbeladung: 0,4 m²/m³ für bei Holzfußböden, Parketten und Laminatbeläge

Die Belüftung (Luftwechselrate) in der Prüfkammer darf von dem für den Referenzraum festgelegten Wert von 0,5/04 Luftwechsel je Stunde (15 m3/h) abweichen. Sie darf nicht weniger als 0,25 Luftwechsel je Stunde und nicht mehr als 2,0 Luftwechsel je Stunde betragen.

Der Beladungsfaktor von 0,5 m²/m³ darf innerhalb enger Grenzen abweichen. Er darf nicht weniger als 50 % oder mehr als 200 % des festgelegten Beladungsfaktors betragen und darf 2,0 m2/m3 nicht überschreiten. Innerhalb dieser Bereiche bleibt die spezifische Emissionsrate konstant; deshalb erfordern Prüfergebnisse, wenn sie als spezifische Emissionsrate angegeben werden, keine Umrechnung.

(entsprechend ÖNORM EN 16516)

- Das Prüfzertifikat darf nicht mehr als 24 Monate alt sein.

- Anhand einer Herstellererklärung muss bestätigt werden, dass Einsatzstoffe und Produktionsverfahren des eingereichten Produkts bzw. des Bauteils dem Prüfkörper bei der Emissionsmessung entsprechen.

Zur Probenahme können die erstellten Dokumente - Probenahmeprotokoll und Probenahmeanleitung - verwendet werden (bzw. adäquate Formulare).

Beilagen:

Alle Anforderungen gemäß Punkt 2.4 der Richtlinie 
werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

## Anmerkung/Beilage:

## Produktion

### Allgemeine Anforderungen an die Produktionsstätte

Die Einhaltung der an die Produktion gestellten Anforderungen ist an Hand geeigneter Unterlagen zu bestätigen. Die in Tabelle 1 angeführten Bestätigungen sind dem Gutachten beizulegen.

Für Produktionsstätten, die nach EMAS Verordnung registriert sind, gelten Produktionsanforderungen als erfüllt. Existiert für den Produktionsstandort ein nach ÖNORM EN ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem, können die Audit-Ergebnisse als Nachweis der Einhaltung der Produktionsanforderungen herangezogen werden.

Tabelle 1: Produktionsanforderungen

| Bestätigung der Produktionsanforderungen | Beilage(n)/Seite(n) Nr.: |
| --- | --- |
| EMAS Zertifikat |  |
| Oder |  |
| Dokumentation der Audit-Ergebnisse nach ISO 14001 aus denen die Einhaltung der unter diesem Punkt gestellten Anforderungen hervorgeht |  |
| Oder |  |
| Bestätigung der Einhaltung gesetzlicher Regelungen und behördlicher Auflagen betreffend die Materien Luft, Wasser, Abfall, Umweltinformation und ArbeitnehmerInnenschutz |  |
| Abfallwirtschaftskonzept vollständig nach Erlass des BMUJF |  |

### Luft- und Lärmemissionen (Betriebsanlage)

Nachweis der Einhaltung von Luft- und Lärmemissions-Grenzwerten gemäß gesetzlicher Regelungen und behördlicher Auflagen:

Beilage Nr:

Existiert für den Produktionsstandort ein nach ÖNORM EN ISO 14001 zertifiziertes bzw. nach EMAS Verordnung validiertes Umweltmanagementsystem, können die Audit-Ergebnisse als Nachweis der Einhaltung dieser Produktionsanforderungen herangezogen werden.

### Belastungen am Arbeitsplatz

Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte bzw. Technischen Richtkonzentrationen der Grenzwertverordnung bzw. die Bestimmungen der ArbeitnehmerInnenschutzverordnung für die Emission fester Schwebstoffe bzw. gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe:

Beilage Nr.:

Nachweis der Minimierung der Lärmemission entsprechend arbeitsrechtlicher Anforderungen: Beilage Nr.:

Die Anforderungen an die Produktionsstätte 
werden (weiterhin) eingehalten	 ja	 nein

Anmerkungen/Beilage Nr.:

## Verpackung

Es werden keine halogenierten Kunststoffe
als Verpackungsmaterial eingesetzt	 ja	 nein

Der Antragsteller beteiligt sich an einem Sammel- und Verwertungssystem
Nachweis (z.B. ARA Lizenz) in Beilage(n) Nr.:

oder

Die Verpackungen werden vom Antragsteller zurückgenommen und verwertet
Nachweis in Beilage(n) Nr.:

Die Anforderungen an die Verpackungen werden (weiterhin) eingehalten ja	 nein

Anmerkungen/Beilage Nr.:

# Gebrauchstauglichkeit

## Holz und Holzwerkstoffe

Die Produkte müssen grundsätzlich entsprechend der jeweils spezifischen, in Österreich geltenden Normen, mit konkreten Spezifikationen je nach Produktbereich auf Gebrauchstauglichkeit geprüft sein.

Bei oberflächenbehandelten bzw. beschichteten Plattenprodukte gelten folgende Anforderungen: Für senkrecht oder als Deckenelement einzubauenden Plattenprodukte sowie Produkte, die mit nichtfilmbildenden Oberflächenbehandlungsmittel (z.B. Leinöl, Hartöl, Wachs) behandelt sind, sind zumindest die Anforderungen bezüglich der Chemikalienbeständigkeit der Beanspruchungsklasse 1-C gemäß ÖNORM A 1605-12 in Verbindung mit ÖNORM EN 12720 einzuhalten.

Werden bei öl- und wachsbasierenden Oberflächen Pflegesets mit Wartungs- und Benutzungshinweisen für die unterschiedlichen Einsatzbereiche mitgeliefert, so müssen die Bewertungsklassen erst nach der darin beschriebenen Pflege erreicht werden.

Nachweise zur Normkonformität in Beilage(n) Nr.:

## Parkett und Holzfußböden

Die Einhaltung der in den entsprechenden Spezifikationsnormen für Parkett und Holzfußböden angeführten Anforderungen ist nachzuweisen.

Prüfergebnisse nach Spezifikationsnorm ÖNORM EN      
in Beilage Nr.

Für oberflächenbehandelte bzw. beschichtete Holzfußböden und Parkette sind die Prüfungen gemäß Tabelle 2 durchzuführen (in Anlehnung an die ÖNORM C 2354).

Angabe der deklarierten Beanspruchungsklasse

Nachweis Beilage Nr.:

Tabelle 2: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit

| Prüfung | Anforderung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bewertungsklasse | A | B | C |
| Verformbarkeit (Kegel-Bezeichnung) vor und nach der künstlichen Alterung | 8 | 9 | 9 |
| Kratzfestigkeit | 0,5 N | 0,7 N | 1,0 N |
| Haftfestigkeit: (Gitterschnittkennwert) |  1 |  1 |  1 |
| Chemikalienbeständigkeit: | 1C | 1C | 1B |

Bei Parketten und Holzfußböden, die mit nichtfilmbildenden Oberflächenbehandlungsmitteln (z.B. Leinöl, Hartöl, Wachs) behandelt sind, ist nur auf Chemikalienbeständigkeit zu prüfen, die Anforderungen 1C sind einzuhalten.

Nachweis Beilage Nr.:

## Laminatbodenbeläge

Für Laminatbodenbeläge ist die Einhaltung der Anforderungen der zugehörigen Beanspruchungsklassen, festgelegt in den zugehörigen Normen ÖNORM EN 13329, ÖNORM EN 14978, ÖNORM EN 15468 und ÖNORM EN 14354 nachzuweisen:
 Beanspruchungsklasse 21 - mäßig für Wohnbereiche
 Beanspruchungsklasse 22 - normal für Wohnbereiche
 Beanspruchungsklasse 23 - stark für Wohnbereiche
 Beanspruchungsklasse 31 - mäßig für Gewerbebereiche
 Beanspruchungsklasse 32 - normal für Gewerbebereiche
 Beanspruchungsklasse 33 - stark für Gewerbebereiche

Nachweis Beilage Nr.:

Alle Anforderungen gemäß Punkt 3 des Prüfprotokolls werden (weiterhin) 
erfüllt	 ja	 nein

Anmerkungen/Beilage Nr.:

# Deklaration

Gibt es seit dem letzten Gutachten Änderungen hinsichtlich
der Deklaration des Produkts	 ja	 nein

## Holz und Holzwerkstoffe

- Die Deklaration enthält folgende Angaben	 ja	 nein

- Beschichtung nach Werkstoff bzw. Holzart, sofern verwendet

- Oberflächenbehandlungsmittel bzw. Beschichtungsstoffe, sofern verwendet

Beilage(n) Nr.:

## Parkett, Holzfußböden und Laminatbodenbelägen

Am Produkt bzw. in einer Beipackinformation erfolgt eine Deklaration hinsichtlich:

- Beschichtung nach Werkstoff bzw. Holzart, sofern verwendet	 ja	 nein

- Oberflächenbehandlungsmittel bzw. Beschichtungsstoff,
sofern verwendet	 ja	 nein

- Beanspruchungsklasse für lackierte bzw. versiegelte 
Holzfußböden bzw. Parkette	 ja	 nein

- Pflegehinweise und in Abhängigkeit der Holzart geeignete 	 ja	 nein
Einsatzbereiche für Holzfußböden bzw. Parkette, 
die mit nichtfilmbildenden Oberflächenbehandlungsmittel 
eingelassen sind

- Bei Laminatbodenbelägen: Beanspruchungsklasse	 ja	 nein

- Bei Laminatbodenbelägen: Hinweis, dass eine zusätzliche 
Trittschalldämmung empfohlen wird, sofern sie nichtintegriert ist	 ja	 nein

Sämtliche Produktinformationen (z.B. technische Merkblätter, 
Pflegeanleitung,...) liegen dem Gutachten bei 	 ja	 nein

Beilage(n) Nr.:

Alle Anforderungen gemäß Punkt 4 des Prüfprotokolls werden (weiterhin) 
erfüllt	 ja	 nein

Anmerkungen/Beilage Nr.:

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt/die Produkte

vollinhaltlich der Richtlinie UZ 07 „Holz, Holzwerkstoffe und Holz-Fußbodenbeläge“ vom 01. Jänner 2019 entspricht

,

(Ort)	(Datum)	(Unterschrift und Stempel

des Gutachters)

Bitte senden Sie in ein Exemplar des Prüfprotokolls mit Originalunterschrift per Post an den VKI.

Tabelle 1: Eingesetzte Holzarten und Holzwerkstoffe

| Rohstoffbezeichnung Holz bzw. Holzwerkstoffe |  |  |  |  | Nachweise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gilt für Holz | Holzart | Herkunft | Menge | nachhaltig in % | für nachhaltige Forstwirtschaft“ |
|  |  |  |  |  | Beil.Nr. |
|  |  |  |  |  | Beil.Nr. |
|  |  |  |  |  | Beil.Nr. |
|  |  |  |  |  | Beil.Nr. |
|  |  |  |  |  | Beil.Nr. |
|  |  |  |  |  | Beil.Nr. |
|  |  |  |  |  | Beil.Nr. |
|  |  |  |  |  | Beil.Nr. |
|  |  |  |  |  | Beil.Nr. |
| SUMME |  |  |  |  |  |
| gilt für Holzwerkstoffe Holzwerkstofftype | Handelsname / Bezeichnung plus Holzart bei Lagenholz | Herkunft des Holzes | Menge | nachhaltig in % |  |
|  |  |  |  |  | Beil.Nr. |
|  |  |  |  |  | Beil.Nr. |
|  |  |  |  |  | Beil.Nr. |
|  |  |  |  |  | Beil.Nr. |
|  |  |  |  |  | Beil.Nr. |
| SUMME |  |  |  |  |  |

Tabelle 2: Eingesetzte Stoffe und Gemische

| Funktionsbezeichnung | Handelsname | Kennzeichnung nach EU-VO 1272/2008 | Sicherheitsdatenblatt Beilage Nr. | Massenanteil in % im Produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe: |  |  |  |  |

Ausnahme: 
Wird ein in der Richtlinie geänderter Grenzwert dennoch eingehalten, muss dieser Wert nicht erneut gemessen werden.
Beispiel: Ein Grenzwert für den VOC-Gehalt wurde von 700 auf 500 ppm gesenkt, der Messwert im letzten Gutachten weist für das Produkt einen VOC-Gehalt von 280 ppm aus.

Die Anforderungen folgender Systeme sind je nach Komplexität der Lieferkette anerkannt: ein freiwilliges Rückverfolgungssystem, nach ISO 38200 „Lieferkette von Holz und Holz basierten Produkten“, Begutachtung resp. Zertifizierung von einer unabhängigen, akkreditierten Stelle.

Beispielhaft: Für die Bilanz der eingesetzten Hölzer sind der Lieferant, die Art des Holzwerkstoffes, die Baumart resp. Holzart, das Herkunftsland resp. Wuchsgebiet, die Menge in m³, das Zertifikat mit Zertifikatsnummer und Anteil in % und die Nachweise als Beilage nicht zertifizierten Holzes anzugeben. Bei Sägenebenprodukten und Recyclingholz ist die Angabe der Herkunft optional.

Volumenprozent bezogen auf das Fertigprodukt

„certified“ ist auf Zertifikate und Nachweise beschränkt, die eine nachhaltige Waldbewirtschaftung bestätigen und im Rahmen der ISO 38200 überprüft und an die Verarbeitung weitergegeben werden. Anerkannt sind die unter Nachweise genannten Zertifikate und gleichwertige Nachweise.

Gleichwertig sind Nachweise, deren Standard der Nachhaltigkeit den genannten Zertifikaten entspricht. Gemischte Anteile aus Wäldern, die durch das Zertifizierungssystem nicht zertifiziert sind, bedürfen schlüssiger und plausibler Belege, die Quellen aus nicht nachhaltiger Forstwirtschaft ausschließen. Diese Belege können durch das Zertifizierungssystem bereits repräsentiert sein.

z. B. Klebstoffe, Leime, Lacke, Öle, Lasuren, ...

Datum maximal 2 Jahre zurückliegend.

EUH-Sätze entsprechend der Delegierten Verordnung (EU) 2023/707 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in Bezug auf die Gefahrenklassen und die Kriterien für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, ABl. L93 vom 31.3.2023 S.7-33; endgültig, auch für bereits am Markt befindliche Gemische verpflichtend ab 1.5.2028 
Bereits entsprechend identifizierte Stoffe sind bis 1.5.2028 hier zu prüfen: Substances identified as endocrine disruptors at EU level | Endocrine Disruptor List (edlists.org). Wenn in der letzten Spalte als „Regulatory Field“ REACH angegeben ist, so steht der Stoff bereits auf der Kandidatenliste.

Sie werden zurzeit (2023) so im Sicherheitsdatenblatt genannt; spätestens ab 1.5.2028 werden sie durch EUH440 und EUH441 ersetzt.

https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table

Kanzerogene Stoffe: krebserzeugende, mutagene (erbgutverändernde) und reproduktionstoxische   (fortpflanzungsgefährdende) Stoffe der Klassen 1A und 1B nach CLP-Verordnung (VO (EG) 1272/2008, Anh.VI, Tab.3.1). Ausgenommen davon ist Formaldehyd.

Für eine Vielzahl von innenraumrelevanten VOC sind im Anhang des AgBB Bewertungsschemas als gesund-heitsbezogene Hilfsgrößen sogenannte NIK-Werte gelistet. NIK = Niedrigst interessierende Konzentration.

Einschließlich unidentifizierbare Substanzen

Im Anhang zum AgBB-Schema gelistete Stoffe, deren Konzentration in der Prüfkammer ≥ 5 μg/m³ beträgt, gehen in diese Bewertung ein. Ihre Quantifizierung erfolgt substanzspezifisch. Zur Bewertung wird für jede Verbindung i das in folgender Gleichung definierte Verhältnis Ri gebildet.

Ri = Ci / NIKi

Hierin ist Ci die Stoffkonzentration in der Kammerluft. Es wird angenommen, dass keine Wirkung auftritt, wenn Ri den Wert 1 unterschreitet. Werden mehrere Verbindungen mit Konzentrationen ≥ 5 μg/m³ festgestellt, so wird Additivität der Wirkungen angenommen und festgelegt, dass R, also die Summe aller Ri , den Wert 1 nicht überschreiten darf.

R = Summe aller Ri = Summe aller Quotienten (Ci / NIKi) ≤ 1

In dieser Norm wird u.a. der Prozentsatz an offenen Kanten am Prüfkörper vorgegeben.

Anmerkung: für das Endprodukt = Möbel ist der Grenzwert für Formaldehyd niedriger als für die eingesetzten, möglicherweise rohen Holzwerkstoffe.

Ausnahmen für maximal 4 Jahre alte Messungen sind mit der Zertifizierungsstelle abzustimmen.

gemäß ÖNORM C 2354

z.B. Holzfaserplatte, Furnierplatte, Tischlerplatte, Spanplatte, ...